Dirección General de Educación Superior Tecnológica

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALINA CRUZ

## UNIDAD 5:

ETHERNET

ACTIVIDAD:

REPORTE CAPITULO 11 “Configuración y Verificación de su Red”

MATERIA:

FUNDAMENTOS DE REDES

DOCENTE:

SUSANA MÓNICA ROMÁN NÁJERA

ALUMNO:

GARCIA IBAÑEZ MARCO ANTONIO

SEMESTRE: 5     GRUPO: E

CARRERA:

ING.  EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES

SALINA CRUZ, OAXACA A 2 DE DICIEMBRE 2014.

CAPITULO 11 CONFIGURACIÓN Y VERIFICACIÓN DE SU RED

El archivo IOS en sí tiene un tamaño de varios megabytes y se encuentra en un área de memoria semipermanente llamada flash. La memoria flash provee almacenamiento no volátil. Esto significa que los contenidos de la memoria no se pierden cuando el dispositivo se apaga. Aunque los contenidos no se pierden, pueden modificarse o sobre escribirse si es necesario.

El uso de memoria flash permite que se actualice el IOS a versiones más nuevas o que se incorporen nuevas funciones. En muchas arquitecturas de router, el IOS se copia en la RAM cuando se enciende el dispositivo y el IOS se ejecuta desde la RAM cuando el dispositivo está funcionando. Esta función mejora el rendimiento del dispositivo.

Un host con un cliente Telnet puede acceder a las sesiones vty que se ejecutan en el dispositivo Cisco. Por razones de seguridad, el IOS requiere que la sesión Telnet use una contraseña, como método mínimo de autenticación. Los métodos para establecer las conexiones y contraseñas se analizarán en una sección posterior.

Archivos de configuración

Los archivos de configuración contienen los comandos del software IOS de Cisco utilizados para personalizar la funcionalidad de un dispositivo Cisco. Los comandos son analizados (traducidos y ejecutados) por el software IOS de Cisco cuando inicia el sistema (desde el archivo startup-config) o cuando se ingresan los comandos en la CLI mientras está en modo configuración.

Tipos de archivos de configuración

Un dispositivo de red Cisco contiene dos archivos de configuración:

• El archivo de configuración en ejecución, utilizado durante la operación actual del dispositivo

• El archivo de configuración de inicio, utilizado como la configuración de respaldo, se carga al iniciar el dispositivo

También puede almacenarse un archivo de configuración en forma remota en un servidor a modo de respaldo.

Estructura básica de comandos de IOS

Cada comando de IOS tiene un formato o sintaxis específicos y se ejecuta con la petición de entrada correspondiente. La sintaxis general para un comando es el comando seguido de las palabras clave y los argumentos correspondientes. Algunos comandos incluyen un subconjunto de palabras clave y argumentos que proporcionan funcionalidad adicional.

El IOS ofrece varias formas de ayuda:

• Ayuda sensible al contexto

• Verificación de la sintaxis del comando

• Teclas de acceso rápido y accesos directos

Aplicación de una configuración básica con Cisco IOS

El nombre de host se usa en las peticiones de entrada de la CLI. Si el nombre de host no está explícitamente configurado, el router usa el nombre de host predeterminado, asignado de fábrica, "Router". El switch tiene el nombre de host predeterminado, asignado de fábrica, "Switch". Imagine que una internetwork tiene varios routers y todos recibieron el nombre predeterminado "Router". Se crearía una importante confusión durante la configuración y el mantenimiento de la red.

Según ciertas pautas de convenciones de denominación, los nombres deberían:

• Comenzar con una letra.

• No debe incluirse ningún espacio.

• Finalizar con una letra o dígito.

• Sólo deben incluirse caracteres que sean letras, dígitos y guiones.

• Tener 63 caracteres o menos.

Configuración de interfaces

A lo largo de este capítulo, hemos analizado los comandos que son comunes a muchos de los dispositivos IOS. Algunas configuraciones son específicas de un tipo de dispositivo. Una configuración de esta clase es la configuración de interfaces en un router. La mayoría de los dispositivos de red intermediarios tienen una dirección IP para la administración del dispositivo. Algunos dispositivos, como los switches y los puntos de acceso inalámbricos, pueden operar sin tener una dirección IP. Dado que el objetivo de un router es interconectar diferentes redes, cada interfaz en un router tiene su propia dirección IPv4 exclusiva. La dirección asignada a cada interfaz existe en una red separada dedicada a la interconexión de routers.

Indicadores de ping IOS

Un ping de IOS cederá a una de varias indicaciones para cada eco ICMP enviado. Los indicadores más comunes son:

• ! - indica la recepción de una respuesta de eco ICMP

• . - indica un límite de tiempo cuando se espera una respuesta

• U - se recibió un mensaje ICMP inalcanzable

Nociones sobre los nodos de la red

Si existe un esquema de direccionamiento adecuado, la identificación de direcciones IPv4 para los dispositivos de una red debería ser tarea sencilla. Sin embargo, la identificación de las direcciones físicas (MAC) puede resultar una tarea desalentadora. Necesitaría acceso a todos los dispositivos y tiempo suficiente para visualizar la información, un host por vez. Debido a que esta opción en muchos casos no resulta práctica, existe un medio alternativo para la identificación de direcciones MAC a través del comando arp.

El comando arp proporciona la asignación de direcciones físicas a direcciones IPv4 conocidas. Un método común para ejecutar el comando arp es ejecutarlo desde la petición de entrada del comando. Este método implica el envío de una solicitud de ARP. El dispositivo que necesita la información envía una solicitud de ARP broadcast a la red y sólo el dispositivo local que concuerda con la dirección IP de la solicitud envía una respuesta ARP que contiene su par IP-MAC.

Para ejecutar un comando arp, ingrese en el indicador de comando de un host:

C:\host1>arp –a

como se muestra en la figura, el comando arp enumera todos los dispositivos que se encuentran actualmente en la caché ARP, lo cual incluye la dirección IPv4, la dirección física y el tipo de direccionamiento (estático/dinámico) para cada dispositivo.

Se puede borrar la caché del router mediante el comando arp -d en caso de que el administrador de red desee volver a llenar la caché con información actualizada.

El comando arp proporciona la asignación de direcciones físicas a direcciones IPv4 conocidas. Un método común para ejecutar el comando arp es ejecutarlo desde la petición de entrada del comando.